Ithaca 280

راهنمای برنامه نویسی

فهرست مطالب

1CPI - تغییر

2- تغییر قلم

3Double Wide & Double High -

4Underline -

5Cut -

6Line feed -

7- اجرای ماكرو

8- کار با PJ COLOR III

1- CPI تغییر

تعداد کاراکتر چاپ شده در یک اینچ را مشخص می کند و به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد .

(SEND TO PRINTER : Chr(27) + Chr(91) + Chr(80) + Chr(n

n = (1 - 30)

# 2- تغییرقلم

این سری از پرینترها دارای سه قلم چاپی به نامهای Larg ,Medium,Small  می باشد.

(SEND TO PRINTER : Chr(27) + Chr(73) + Chr(n

n = (0,1,2)

3- Double wide - high

دستور فوق به شكل زیر استفاده می شود :

(SEND TO PRINTER : Chr(27) + Chr(87) + Chr(n

(n = (0,1,2,3

اگر  n = 0  استاندارد .

اگر  n = 1  پهنای دو برابر .

اگر  n = 2  ارتفاع دو برابر .

اگر  n = 3  پهنای  و ارتفاع دو برابر .

4- Underline

از دستور زیر برای زیر خط دار كردن کارکتر های چاپ شده استفاده می شود .

(SEND TO PRINTER : Chr(27) + Chr(45) + Chr(1

پس از چاپ بااستفاده از دستور فوق به حالت نرمال بر می گردیم.

(SEND TO PRINTER : Chr(27) + Chr(45) + Chr(0

5- Cut

با ارسال دستور زیر كاغذ برش داده می شود :

(SEND TO PRINTER :  Chr(27) + Chr(118

6- Line Feed

(SEND TO PRINTER :  Chr(27) + Chr(74) + Chr(n

n می تواند  از 1 تا  255 باشد.

# 7 - اجرای ماکرو

به وسیله نرم افزلر PJCOLOR III می توان تعدادی عکس را در پرینتر ذخیره کرده  و با دستور زیر آنها را چاپ کرد.

(SEND TO PRINTER : Chr(27) + Chr(31) + Chr(114) + Macro Name + Chr(0

8- کار با PJ COLOR III( ذخيره کردن ماکرو در پرينتر )

- ابتدا وارد برنامه PJ COLOR III شوید.

-  روی کليد Load Image کليک کنيد و در آن قسمت ماکرو مورد نظر را مشخص نماييد.

-  روی کليد Center Image کليک کنيد تا ماکرو مورد نظر در وسط تصوير قرار گيرد.

-  برای تست کردن اين ماکرو می توانيد روی کلید Print کليک کنيد تا ماکرو مورد نظر به وسيله            پرينتر چاپ شود.

- برای ذخيره کردن ماکرو مورد نظر روی کليد Store in Printer کليک کنيد تا پنجره
 POSjet  Macros باز شود.

- در کادر مربوط به Macro Name یک نام وارد کنيد و دقت داشته باشید که حروف بزرگ و کوچک           که در اين قسمت وارد می شوند در هنگام فراخوانی بايد به همين صورت باشند.

- بعد از وارد کردن نام برای ماکرو ، روی کليد Record کليک کرده تا ماکرو مورد نظر در حافظه             پرينتر ذخيره شود.

- از برنامه خارج شويد و با استفاده از دستور مربوطه ( 7 - اجرای ماکرو ) آن را امتحان کنيد.